- 概述

DL1311是一款适用于低功率AC/DC电池充电器和电源适配器的高集成度和高性能的离线式转换器。

DL1311采用原边反馈控制，使系统应用中可以省去TL431和光耦，降低了成本。全电压输入范围内恒压精度能保持在±5%以内。CC/CV控制如图1所示。在CC控制时，通过CS端的采样电阻Rs可调整输出功率和电流。在CV控制时，多模式控制实现了高性能和高效率，而且，通过内置的可编程输出线损补偿实现了好的负载调整率。芯片在重载和CC控制时工作在PFM模式，在轻载和重载时工作在PWM模式，并且频率也会降低。

DL1311提供了软启动功能和多种全面的可恢复保护模式，其中包括：逐周期电流限制保护（OCP）、VCC 电压的过压嵌位以及低压关闭（UVLO）。其中，为了更好的保护内置高压功率MOSFET，栅极驱动输出电压被嵌位在12V。

DL1311在图腾柱栅极驱动输出端使用了频率抖动技术，可以很好的改善开关电源系统的EMI性能。

DL1311芯片可以作为线性电源或者RCC模式电源的最佳替代产品，从而提高开关电源系统的整体性能，并有效地降低系统成本。

DL1311采用DIP-8无铅封装，内置2N60功率MOS管。

- 特点

- 低启动电流（5uA）

- 低工作电流（2mA）

- 全电压输入范围内，具有5%的恒压调节和5%的恒流调节精度

- 原边反馈技术使系统节省TL431和光耦

- 可编程的CC、CV

- 内置原边绕阻电感补偿

- 可编程的输出线损补偿

- 内置软启动功能

- 内置前沿消隐

- 逐周期电流限制保护

- VCC过压嵌位保护

- 低电压关闭功能

- 栅驱动输出电压嵌位

- 频率抖动功能

- 产品应用

- 手机/无绳电话充电器

- 数码相机充电器

- 小功率电源适配器

- 电脑/电视辅助电源

- 替代线性电源

- 典型应用电路

- 引脚图及说明

| 引脚图 | 序号 | 名称 | 引脚说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIP-8 | 1 | VCC | 电源端 |
|  | 2 | CB | 环路补偿端 |
|  | 3 | FB | 反馈输入端 |
|  | 4 | CS/E | 电流检测端 |
|  | 5 | DRAIN | 内置MOS漏极端 |
|  | 6 | DRAIN | 内置MOS漏极端 |
|  | 7 | GND | 地 |
|  | 8 | GND | 地 |

- 极限参数

| 参数 | 符号 | 极限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内置MOS管漏极电压 | VDrain | -0.3~600 | V |
| DC供电电压 | VCC | 30 | V |
| FB引脚输入电压 | VFB | -0.3~7 | V |
| CS引脚输入电压 | VCS | -0.3~7 | V |
| CB引脚输入电压 | VCB | -0.3~7 | V |
| 最大工作结温 | TJ | 150 | ℃ |
| 储存温度 | TSTG | -55~150 | ℃ |
| VCC DC嵌位电流 | ICC | 10 | mA |

注：超过上表中规定的极限参数会导致器件永久损坏。不推荐将该器件工作在以上极限条件，工作在极限条件以上，可能会影响器件的可靠性。

- 推荐工作条件

| 参数 | 符号 | 极限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC供电电压 | VCC | 10~30 | V |
| 操作温度 | TA | -20~85 | ℃ |

- 电气特性

（VCC=16V，TA=25℃，除另有说明。）

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压部分 |  |  |  |  |  |  |
| 启动电流 | I_VCC_ST | VCC=13V |  | 5 | 20 | uA |
| 工作电流 | I_VCC_OP | VCC=18V，INV=2V，CS=0 |  | 2 | 3 | mA |
| 启动阈值电压 | UVLO_ON | VCC falling | 8.2 | 9.0 | 10.5 | V |
| 关闭阈值电压 | UVLO_OFF | VCC rising | 13.5 | 14.8 | 16.0 | V |
| VCC钳位电压 | VCC_Clamp | IVCC=10mA | 28 | 29 | 31 | V |
| 过压保护阈值 | OVP |  | 27 | 28.3 | 30 | V |
| 误差放大器部分 |  |  |  |  |  |  |
| 参考电压 | Vref_EA |  | 1.94 | 1.975 | 2.01 | V |
| 误差放大器基准电压 | Gain |  |  | 60 |  | dB |
| 最大线损补偿电流 | I_comp_max | INV=2V，CB=0V |  | 37.5 |  | uA |
| 电流检测部分 |  |  |  |  |  |  |
| 前沿消隐时间 | TLEB |  |  | 625 |  | ns |
| 输入阻抗 | Zsense |  | 50 |  |  | KΩ |
| 过流控制延迟 | TD_OC |  |  | 110 |  | ns |
| 过流阈值 | VTH_OC |  | 0.88 | 0.91 | 0.94 | V |
| 软启动时间 | T_ss |  |  | 17 |  | ms |
| 振荡器部分 |  |  |  |  |  |  |
| IC最大频率 | Freq_Max |  | 65 | 70 | 75 | KHz |
| 正常工作开关频率 | Freq_Nom |  |  | 50 |  | KHz |
|  | Freq_startup | INV=0V，CB=5V |  | 14 |  | KHz |
| 频率抖动范围 | △f/Freq |  |  | ±6 |  | % |
| 栅级驱动输出部分 |  |  |  |  |  |  |
| 输出低电平 | VOL | IO=20mA |  |  | 1 | V |
| 输出高电平 | VOH | IO=20mA | 6 |  |  | V |
| 输出钳位电压 | V_clamp |  |  | 12 |  | V |
| 输出上升时间 | T_r | CL=0.5nF |  | 650 |  | ns |
| 输出下降时间 | T_r | CL=0.5nF |  | 40 |  | ns |
| MOS管部分 |  |  |  |  |  |  |
| MOS管漏极电压 | BVdss |  | 600 |  |  | V |
| 静态漏极电阻 | Ron |  |  | 4.4 |  | Ω |

- 功能描述

DL1311是一款适用于低功率AC/DC电池充电器和电源适配器的高集成度和高性能的离线式PWM控制器。采用原边反馈，使系统应用中可以省去TL431和光耦，降低了成本；而且保证了高精度的恒流恒压控制，满足了大多数电源适配器和电池充电器的要求。

启动电流

DL1311的启动电流设计得很小（5uA），因此VCC能很快充电上升到脱离UVLO的阈值电压以上，器件可以实现快速启动。大阻值的启动电阻可以被用来减少功耗，并且在应用中可以简化启动电路的设计，实现可靠的启动。

工作电流

DL1311具有很低的的工作电流（2mA）。低工作电流，以及多模式控制电路可以有效地提高开关电源的转换效率。

CC/CV工作

DL1311具有高精度的CC/CV特性。对于电池充电器，首先工作在CC模式，直到几乎充满时，平滑的转化为CV模式；对于电源适配器，常态时基本处于CV模式，CC模式仅提供限流保护。

工作原理

DL1311具有高精度的CC/CV特性，设计时需保证系统工作在DCM模式。在DCM下，输出电压由辅助边来感应。在开关管导通时，负载电流由输出滤波电容Co提供，原边线圈中的电流线性上升。在开关管关断时，原边电流传递到次边，并被放大：IS=NP÷NS×IP

辅助绕组感应输出电压，由下式给出：VAUX=NAUX÷NS×（VO+△V）

其中△V是输出二极管两边的压降。

辅助线圈与INV间接有电阻分压网络，在去磁末端，辅助边电压被采样且在下次被采样前恒定。采样电压与2V参考电压的误差被EA放大，EA的输出COMP反映负载情况并控制PWM的占空比调节输出电压，从而得到恒定输出电压。

当采样电压低于参考电压时，EA输出COMP达到其最大值，采样电压决定开关频率，从而输出电压可以调整输出电流，实现恒定电流。

可调节的CC恒流点和输出功率

在DL1311中，CC恒流点和最大输出功率可由CS端所接电阻Rs调节。输出功率通过CC恒流点的变化来调节。Rs越大，CC恒流点越小，输出功率也越小；反之亦然。

工作频率

DL1311的振荡频率由负载情况和工作模式共同决定。在最大输出功率时，振荡器频率设定在60kHZ。在DCM下，最大输出功率由下式给出：POMAX=1/2LPFSWIP2

其中LP是原边电感，IP是原边峰值电流。

在CC模式下，原边电感LP的改变会导致最大输出功率PoMAX和恒定输出电流的改变。为补偿由于原边电感变化而导致功率的变化，FSW需由内部环路锁定为：FSW=1/2TDemag

由于TDemag与原边电感LP成反比，所以LPFSW是恒定的，因此在CC模式下，最大输出功率与输出电流是恒定的，不会由于原边电感的改变而改变。原边电感变化在±10%间可以补偿。

频率抖动技术

DL1311 使用了频率抖动技术，可以很好的改善开关电源系统的EMI 性能。

电流检测和前沿消隐

DL1311内部具有逐周期电流限制（Cycle-by-Cycle Current Limiting）功能。开关电流通过检测电阻输入到CS引脚。引脚内部的前沿消隐电路可以消除MOSFET开启瞬间由于snubber二极管反向恢复造成的感应电压毛刺，因此CS输入端的外接RC滤波电路可以省去。限流比较器在消隐期间被禁止而无法关断内置功率MOSFET。PWM占空比由电流检测端的电压和EA输出端的电压决定。

可编程的输出线损补偿

DL1311使用了可编程的输出线损补偿，极大地提高了负载调整率。在INV端由于内部电流流入分压电阻产生压降，而电流的大小与COMP端的电压成反比，所以该压降与输出负载电流成反比，当负载电流从满载到空载下降时，INV端的压降是增长的。通过对分压电阻阻值的调整实现可编程的输出线损补偿。

栅极驱动

太弱的栅驱动强度会导致过大的开关损失，而太强的驱动会产生过大的EMI。DL1311通过内建图腾柱栅极驱动电路的优化设计，实现了输出强度和死区时间控制两者之间的良好折中。从而可以更容易的设计出理想的低待机损耗和EMI系统。DL1311还在栅极驱动输出端内置了12V的嵌位电路，有效地保护了内置高压功率MOSFET开关管。

保护控制

DL1311提供了全面的保护特性，系统可以获得最高可靠性。其中包括逐周期限流保护（OCP），片上VCC过压嵌位以及低压关断（UVLO）。通过内置的可编程输出线损补偿实现了好的负载调整率。

当VCC低于UVLO门限电压时器件重启。VCC高于阈值时将嵌位。当VCC低于UVLO门限的时候，MOSFET被关断，器件随后进入上电启动程序。

- 封装尺寸图

DIP-8